| ### Karakteristika sesalne enote po IEC 60312 Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. U; Premer odprtine; Tok; Vhodna moč; Vrtljaji; Podtlak; Pretok; Zračna moč; Izkoristek. Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230; 40; 9,21; 2025,34; 29818; 3,45; 56,38; 194,35; 9,60. 230; 30; 8,81; 1939,64; 30583; 9,24; 51,17; 472,78; 24,37. 230; 23; 8,10; 1791,68; 31941; 17,07; 40,06; 683,84; 38,17. 230; 21; 7,81; 1732,44; 32725; 19,74; 35,67; 704,25; 40,65. 230; 19; 7,46; 1657,52; 33580; 22,40; 30,89; 691,86; 41,74. *; 230; 16; 6,87; 1533,78; 35162; 26,14; 23,47; 613,50; 40,00. 230; 13; 6,29; 1409,28; 37369; 28,82; 16,20; 466,92; 33,13. 230; 10; 5,78; 1300,16; 38330; 29,31; 9,71; 284,68; 21,90. 230; 6,5; 5,30; 1195,10; 41254; 31,95; 4,31; 137,84; 11,53. 230; 0; 4,66; 1053,84; 42553; 31,70; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč /Nominal Power:; 1800 W. * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions:. Napetost / Voltage:; 230 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. Maksimalna moč / Maximal power:; P1max; >=; 2000 W; <=; 2000 W. Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 1550 W. Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 30,4 kPa. Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 58 dm3/s. Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 670 W. Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 40 %. Masa / Mass:; m; =; 1,84 kg. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 09.04.2001 | R. Prezelj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 09.04.2001 | J. Kavčič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 496.3.440-2 |  | list 5 |
| A0 | 5835 | 09.04.2001 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.:  02-03