| Karakteristika sesalne enote po IEC 60312 Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Napetost; Premer odprtine; Tok; Vhodna moč; Vrtljaji; Podtlak; Pretok; Zračna moč; Izkoristek. Voltage; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230; 40; 10,01; 2220,83; 31029; 3,49; 56,73; 198,09; 8,92. 230; 30; 9,58; 2131,08; 31838; 9,36; 51,47; 481,62; 22,60. 230; 23; 8,82; 1969,43; 33332; 17,64; 40,65; 716,95; 36,41. 230; 21; 8,49; 1900,91; 33973; 20,46; 36,23; 741,07; 38,99. 230; 19; 8,13; 1822,38; 34768; 23,27; 31,41; 731,07; 40,12. *; 230; 16; 7,50; 1687,05; 36366; 27,17; 23,85; 648,10; 38,42. 230; 13; 6,83; 1543,11; 38415; 30,03; 16,47; 494,66; 32,06. 230; 10; 6,21; 1404,33; 40342; 30,44; 9,86; 300,31; 21,40. 230; 6,5; 5,58; 1270,61; 42199; 31,10; 4,27; 132,75; 10,44. •; 230; 0; 4,94; 1120,39; 43502; 33,44; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč / Nominal Power:; 1900 W. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. **; Maksimalna moč / Maximal power:; P1max; >=; 2100 W; <=; 2300 W. **; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 1630 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 31,7 kPa. **; Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 58 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 695 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 38 %. Masa / Mass:; m; =; 1,82 kg. * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions:. Napetost / Voltage:; 230 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Customer demands. • - Pomerjeno po 20s / Measured after 20s. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 16.02.2004 | R. Prezelj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 16.02.2004 | J. Kavčič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 496.3.448 |  | list 5 |
| B1 | 6887 | 12.02.2004 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  |  |
| A0 | 6861 | 16.02.2004 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03