| Karakteristika sesalne enote po IEC 60312 Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Napetost; Premer odprtine; Tok; Vhodna moč; Vrtljaji; Podtlak; Pretok; Zračna moč; Izkoristek. Voltage; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V/Hz; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230/50; 40; 5,87; 1270,00; 22321; 3,63; 57,79; 209,58; 16,48. 230/50; 30; 5,71; 1237,20; 22650; 8,07; 48,00; 387,52; 31,32. 230/50; 23; 5,25; 1141,12; 23699; 11,48; 33,40; 383,42; 33,60. 230/50; 21; 5,09; 1106,02; 24103; 12,25; 28,73; 351,90; 31,82. 230/50; 19; 4,91; 1072,00; 24519; 12,88; 24,10; 310,49; 28,96. 230/50; 16; 4,61; 1011,30; 25288; 14,00; 17,81; 249,24; 24,65. 230/50; 13; 4,28; 941,90; 26216; 15,00; 12,18; 182,59; 19,39. 230/50; 10; 3,96; 873,64; 27179; 15,99; 7,46; 119,34; 13,66. 230/50; 6,5; 3,68; 814,72; 28138; 16,57; 3,25; 53,87; 6,61. •; 230/50; 0; 3,49; 774,88; 28780; 17,66; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč / Nominal Power:; 1100 W *. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. **; Vhodna moč pri 40 / Input power at 40:; P140; >=; 1210 W; <=; 1170 W. **; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 960 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 16,8 kPa. **; Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 63 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 368 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 32 %. Masa / Mass:; m; =; 1,58 kg. * - Merjeno pri / Measured at:. Napetost / Voltage:; 230 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Customer demands. • - Pomerjeno po 20s / Measured after 20s. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE MKM 7209-2 |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 09.03..2000 | R. Prezelj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 16.03..2000 | M. Čemažar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 492.3.209-2 |  | list 5 |
| B3 | 7675 | 02.03.2006 | J. Megušar |  |  |  |  |  |  |  |
| A0 | 5437 | 17.03..2000 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03