| Karakteristika sesalne enote po IEC 60312 Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Napetost; Premer odprtine; Tok; Vhodna moč; Vrtljaji; Podtlak; Pretok; Zračna moč; Izkoristek. Voltage; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230; 40; 5,54; 1192,69; 19035; 2,77; 50,66; 140,45; 11,78. 230; 30; 5,57; 1198,91; 18988; 7,15; 45,28; 323,81; 27,01. 230; 23; 5,30; 1143,29; 19493; 12,23; 34,39; 420,47; 36,78. 230; 21; 5,15; 1113,59; 19758; 13,58; 30,12; 409,07; 36,73. 230; 19; 4,99; 1082,22; 20087; 14,69; 25,60; 376,23; 34,77. *; 230; 16; 4,68; 1017,97; 20724; 16,27; 19,07; 310,23; 30,47. 230; 13; 4,30; 941,22; 21494; 17,83; 13,16; 234,74; 24,94. 230; 10; 3,97; 871,17; 22338; 18,92; 8,05; 152,29; 17,48. 230; 6,5; 3,61; 796,69; 23283; 19,91; 3,53; 70,25; 8,82. •; 230; 0; 3,34; 739,56; 24094; 21,47; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50/60 Hz. Nazivna moč / Nominal Power:; 1100 W. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. **; Maksimalna moč / Maximal power:; P1max; >=; 1150 W; <=; 1810 W. **; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 935 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 20,5 kPa. **; Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 53 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 400 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 35 %. **; Tok pri 50 / Current at 50:; I; >=; 5,2 A; <=; 6,0 A. Masa / Mass:; m; =; 2,26 kg. * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions:. Napetost / Voltage:; 230 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Customer demands. • - Pomerjeno po 20s / Measured after 20s. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 16.07.2003 | R. Prezelj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 18.07.2003 | J. Kavčič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 492.3.587 |  | list 5 |
| A0 | 6672 | 18.07.2003 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03